Közösségi tér fejlesztése Mátraballán

Kultúrház és vendégház felújítása

Jelen projekt keretében Mátraballa településen a Kultúrház belső felújítása valósul meg, valamint teljes (külső, belső) felújításra kerül egy jelenleg használaton kívüli, funkciót vesztett (korábban vendégház) épület a településen működő kiscsoportok elhelyezése érdekében.

Kultúrház: Bontási munkák: Az épület fa belső nyílászárói, burkolatai, vizes berendezései, egyes belső válaszfai bontandók. A bejárati előlépcső burkolat bontandó. A fém szerkezetű rács és a fém színpadi külső nyílászáró bontandó. Falazatok: Az új válaszfalak kerámia téglából készülnek. Vakolatok: A nyílásbontással és válaszfalbontással érintett helyiségekben a vakolatjavítás, az új falazatok vakolása és a villanyszerelés utáni keskeny vakolás, LB-Knauf alap és simítóvakolattal készül. Burkolatok: A vizes helyiségekben és a teakonyhában új csempeburkolat készül. Nyílászáró szerkezetek: A belső ajtók fóliázott fa ajtók lesznek. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű műanyag szerkezetek U=1,1 W/m2K értékkel. A vizesblokk ablakai szúnyoghálóval és távnyitóval szereltek. Festés-mázolás: A belső falfelületek glettelés után festésre kerülnek színes diszperziós festéssel. A belső ajtók keretei sötét színűre mázolásra kerülnek. A homlokzati fa szerkezetek lazúrozást kapnak. Akadálymentesítés: Az épületbe bejutás rámpával megoldott. A parkolás telken belül kerül megoldásra. Épületen belül akadálymentes mosdó készül. A hallássérültek részére mobilhurok kerül kiépítésre. A látássérültek részére kontrasztos színek és taktilis jelek kerülnek betervezésre. Elektromos szerelés: Minden helyiség új elektromos alapvezetékelést és szerelvényezést kap. A vizesblokk melegvíz ellátását a kombi gázkazán biztosítja. Épületgépészet: Víz-csatorna: A vizesblokkban új alap víz és csatorna vezetékelés készül. A berendezési tárgyak és a csapolók a gépészeti kiírás szerintiek. Fűtésszerelés: Új kondenzációs kombi gázkazán kerül beépítésre. A helyiségek lapradiátorokkal kerülnek szerelésre. Kültéri munkák: Az épület főbejárati burkolata cserére kerül. Az akadálymentes parkolót ki kell alakítani.

Volt vendégház: Bontási munkák: Az épület fa belső és külső nyílászárói, burkolatai, vizes berendezései, a cserépkályha, a tetőfedés, tetőszerkezet, bádogozások, egyes belső válaszfai és kéményei bontandók. A bejárati előlépcső bontandó. Falazatok: Az új válaszfalak kerámia téglából készülnek. Tetőfedés: Az épület új tetőszerkezetet és Creaton Róna fedést kap. Vakolatok: A nyílásbontással és válaszfalbontással érintett helyiségekben a vakolatjavítás, az új falazatok vakolása és a villanyszerelés utáni keskenyvakolás, LB-Knauf alap és simítóvakolattal készül. Burkolatok: Minden helyiség új padlóburkolatot kap, a funkciónak megfelelő hideg vagy melegburkolattal. A vizes helyiségben és a teakonyhában új csempeburkolat készül. Nyílászáró szerkezetek: A belső ajtók fóliázott fa ajtók lesznek. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű műanyag szerkezetek. U=1,1 W/m2K értékkel. A vizesblokk és teakonyha ablakai szúnyoghálóval és távnyitóval szereltek. Festés-mázolás: A belső falfelületek glettelés után festésre kerülnek színes diszperziós festéssel. A belső ajtók keretei sötét színűre mázolásra kerülnek. A homlokzati fa szerkezetek lazúrozást kapnak. Homlokzatképzés, szigetelések: A homlokzat 12 cm EPS szigetelést, a lábazat 10 cm XPS szigetelést, a padlástér 25 cm kőzetgyapot szigetelést kap. A pincefödémet is szigeteljük 15 cm XPS lappal. A homlokzati felületképzés nemesvakolat lesz. Akadálymentesítés: Az épületbe bejutást kültéri, egymegállós hidraulikus emelővel oldjuk meg. A parkolás telken belül kerül megoldásra. Épületen belül akadálymentes mosdó készül. A hallássérültek részére mobilhurok kerül kiépítésre. A látássérültek részére kontrasztos színek és taktilis jelek kerülnek betervezésre. Elektromos szerelés: Minden helyiség új elektromos alapvezetékelést és szerelvényezést kap. A vizesblokk melegvíz ellátását a kombi gázkazán biztosítja. Épületgépészet: Víz-csatorna: A vizesblokkban új alap víz és csatorna vezetékelés készül. A berendezési tárgyak és a csapolók a gépészeti kiírás szerintiek. Fűtésszerelés: Új kondenzációs kombi gázkazán kerül beépítésre. A helyiségek lapradiátorokkal kerülnek szerelésre. Kültéri munkák: Az épület utcai kerítése kapuja felújításra kerül. Az udvari bejáró és parkolók térburkolattal kerülnek kialakításra. Egy fedett szín kerül elhelyezésre.

Sor kerül az épületek alapműködéséhez szükséges eszközbeszerzésre. Az energetikai és akadálymentesítési követelménye betartásra kerülnek.

A projekt kódja: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00054

A projekt címe: Közösségi tér fejlesztése Mátraballán

A támogatás összege: 248,32 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2024.05.31.

A projekt várható befejezése: 2027.11.30.

További információ kérhető: Mayer Péter, polgármester

Elérhetőségek: matraballa.polgarmester@gmail.hu  T

el: +36 70/636-0263